1.3.5 实验：叠加定理和戴维宁定理

一、实验目的

- 加深对线性网络中叠加定理和戴维宁定理的理解

- 学习线性有源单口网络等效电路参数的测量方法

- 学习基本直流电量的测量方法

- 学习正确使用直流电表及稳压电源

二、实验原理

1、叠加定理

任何由线性电阻元件和独立电源组成的电路N,其中每一支路的响应(电压或电流)都等于各个独立源单独作用于电路N时在该支路中产生的响应的代数和。

设线性电路在n个独立源 wi(i=1,2,…,n) 激励下的响应y=f(w1,w2,.,wn)

就线性电路而言,响应和激励应是线性函数关系，只要是线性电路,叠加定理就成立。

y=f(w1,0,⋯,0)⏟w1单独作用时的响应+f(0,w2,⋯,0)⏟w2单独作用时的响应+⋯+f(0,0,⋯,wn)⏟wn单独作用时的响应

计算某独立源单独作用于电路所引起的响应时,其余独立电源都应置零,即电压源用短路代之,电流源用开路代之,并且要特别注意各分响应的方向。

定理中所说的被替换支路,一般不应该是受控支路(含受控源支路)和控制支路(支路电压或支路电流为其它支路的控制量),也不应该是磁耦合支路。

叠加定理不适合功率叠加,因为功率是电流或电压的二次函数,而不是线性函数关系。

本实验采用图所示电路。电路中有两电压源,其电压分别为 US1 和US2。

R1=100Ω、R2=51Ω、R3=300Ω、R4=200Ω、R5=150Ω、US1=16V, US2=10V∘

US1,US2同时作用 　　　　　　　 US1单独作用 　　　　　　　 US2单独作用

2、戴维南定理

任何线性含源电阻电路N,就其两个端钮而言,总可以用一个独立电压源 uoc 与一个电阻 Req 的串联组合来等效。其中,电压源的电压 uoc 等于该电路N的开路电压,即电路N不接负载时两个端钮间的电压;电阻 Req 为该电路N中全部独立电源置零后所得电路 N0 的等效电阻。

开路电压 Uoc 的求取方法

- 分压、分流法

② 回路法、节点法

等效电阻 Req 的求取

③ 开路电压和短 Req=uocisc 路电流法

④ 加接测试电阻法

输出端不能短接、不能加接电源,Rf 已知, uf 可测得

Req=uocuf-1Rf

在图所示的电路中, Us1 和 Us2 同时作用情况下,把BC支路以外的部分看成是以B和C为端钮的含源两端网络。根据戴维宁定理,这一含源两端网络可以用一个电压源 UOC 和电阻 Ri 的串联支路来等效代替,如图所示。

戴维宁定理实验电路图 　　　　　　　　  　　　等效戴维宁电路图

电压源等于含源网络B、C端的开路电压 UOC ,入端等效电阻 Ri 可以通过测量开路电压 UOC 与短路电流 ISC 的计算得到。即:

Ri=UOCISC

当有源二端电路不便于短接时,可以在端口接上已知电阻 Ri ,测量端口电流或端口电压 IR∼UOC ,求得 Ri 。

Ri=UOCUR-1RL 、 Ri=UOCIR-RL

三、实验仪器

直流稳压电源

实验电路板

可调电阻箱

数字万用表

直流电流表

四、实验内容

1、验证叠加定理

在图5.3.1所示电路中,选择支路AB、AC、BC的电压及BC支路的电流;按图(a)、(b)、(c)测量 UAB 、 UAC 、 UBC 、 IBC ,数据填入下表中,参考方向如图中所示。电路参数见PPT第6页。

图5.3.1 实验电路图

|  | UAB/V | UAC/V | UBC/V | IBC/mA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US1 | 8.63 | 1.83 | -6.79 | -45 |
| US2 | -2.22 | -6.71 | -4.49 | -29 |
| US1+US2 | 6.40 | -4.88 | -11.28 | -74 |
| 叠加误差 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| η | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

2、测量戴维宁等效电路

把图5.3.1所示电路中的BC支路取出。将其余部分作为含源二端网络,在端口测出开路电压 Uoc 和短路电流 ISC ,求出入端等效电阻 Ri 。

图5.31 实验电路图 　　　　 　　　等效戴维宁电路图

测量结果：Uoc=-19.93V，ISC=-171mA，等效电阻Ri=UOCISC=116.5Ω。

3、验证戴维宁定理

按图5.3.4接线, R1 、 R2 、 R3 、 R4 的串并联作为 Ri ,B、C端口接等效电势 E0=UOC ,测外部支路 R5 的电流 IBC 。比较此时的 IBC 与图5.3.1(a)中的 IBC 是否相等。

图5.3.4 　　　　　　　         　　　　　　 图5.3.1(a)

测量结果：IBC=-74mA，与图5.3.1(a)中的 IBC 相等。

4、测量含源网络的外特性

按图5.3.3电路接线,改变 RL 值,测量端口电流和端口电压,数据填入下表。绘制含源二端网络的外特性曲线,并与 UOC 及 Ri 串联电路计算所得的外特性曲线相比较。

图5.3.3

| RL/Ω | 50 | 70 | 90 | 100 | Ri | 130 | 150 | 180 | 200 | 250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR/V | -6.02 | -7.51 | -8.72 | -9.24 | -10.00 | -10.54 | -11.24 | -12.12 | -12.62 | -13.62 |
| IR/mA | -120 | -107 | -96 | -92 | -85 | -81 | -75 | -67 | -63 | -55 |
| P/W | 722.4 | 803.6 | 837.1 | 850.1 | 850.0 | 853.7 | 843.0 | 812.0 | 795.1 | 749.1 |

五、现场实验图片

六、实验数据处理分析

1、验证叠加定理

叠加误差分别为：0.01V，0.00V，0.00V，0mA；相对误差分别为：0.16%，0.00%，0.00%，0.00%，误差很小，可以验证叠加定理。微小的误差可能来源于读数时的误差。

2、测量戴维宁等效电路

测量结果：Uoc=-19.93V，ISC=-171mA，等效电阻Ri=UOCISC=116.5Ω；

对于理论网络，Ri理论=100×300100+300+51×20051+200=115.6Ω；

误差∆Ri=0.9Ω，相对误差为0.9115.6×100%=0.78%，误差较小。

3、验证戴维宁定理

测量结果：IBC=-74mA，与图5.3.1(a)中的 IBC 相等。

4、测量含源网络的外特性

理论外特性：U=UOC-IRi=-19.93V-I×116.5Ω=-19.93-0.1165I

将测量拟合曲线与理论曲线作图得图5.3.5：

图5.3.5  含源网络的外特性曲线

由图可知，测量拟合曲线线性性很好，且斜率、截距均与理论曲线接近，误差很小。其中较小的误差可能来源于各个仪器的内阻，以及读数时的微小误差。

由实验数据表格可知，在负载电阻与戴维南等效电阻接近时，负载功率较大。

七、实验注意事项

每次测量时,电流表应串联接入所研究的支路中,电压表应并联在所研究的支路元件上。

注意实验中所用电压源的符号。

采用叠加定理时,各个电路变量的参考方向的选择尽可能保持一致。

须要注意各种情况下电流与电压的正、负符号,即由支路电流、支路电压的实际方向与参考方向是否一致,来确定被测量的正、负。

实验中应记录所用仪表的量程和内阻,以便考虑内阻的影响和分析测量误差。

八、思考题

叠加定理实验中将独立电源置零的方法给实验带来什么影响?为什么?电流表和电压表内阻对实验有何影响?

将电源置零并用导线代替，由于电源存在内阻，会起到分压作用，置零时可计算内阻，因此理论上等效电阻值比计算所得内阻大。电流表内阻分流，电压表内阻分压。

应用戴维宁定理时须注意什么?

应用戴维宁定理时，要求必须是线性电路，同时不能与外电路存在耦合；

测量含源二端的入端等效电阻还可以用其他什么方法?

可以接入负载电阻RL，不断改变RL值，测量电流I与电压U值从而画出外特性曲线。等效电阻值应为曲线斜率的相反数。

九、实验总结

本实验中，验证叠加定理时，测得的误差很小，可以验证叠加定理；测量戴维宁等效电路时，等效电阻与理论电阻误差较小；验证戴维宁定理时，测量结果与图5.3.1(a)中的电流结果相等，可以验证戴维宁定理；测量含源网络的外特性时，测量拟合曲线与理论外特性曲线非常接近，误差很小，验证了含源网络的外特性，还可得到在负载电阻与戴维南等效电阻接近时负载功率较大的结论。

本实验中，所测量的误差都很小，而其中较小的误差可能来源于各个仪器的内阻，以及读数时带来的微小误差。

通过本实验，我加深了对线性网络中叠加定理和戴维宁定理的理解，学习了线性有源单口网络等效电路参数的测量方法，学习了基本直流电量的测量方法，学习了正确使用直流电表及稳压电源，有很多收获。