1.5.5 实验：一阶电路的响应

一、实验目的

- 掌握电容器充电过程中电流与电压的变化规律。

- 掌握电容器放电过程中电流与电压的变化规律。

- 了解电路参数对充放电过程的影响。

- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。

二、实验原理

- 一阶电路是指由一阶微分方程描述的动态电路。

- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程,微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等

- 一阶电路至少包含一个储能元件(电感或电容)的集中参数电路。

- 当动态电路进行换路时(电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等),会产生过渡过程,通常称之为瞬态过程。

- 动态电路在任意时刻的响应与激励的全部过去历史有关,即使激励不再作用,仍可能有响应。

- 仅由原始状态引起的响应称为零输入响应,因为在这种情况下电路的输入为零;

- 仅由电路输入引起的响应称为零状态响应,因为在这种情况下电路的原始状态为零。

- 由独立电源和电路的原始状态共同所引起的响应,则称之为全响应。

一阶电路的零输入响应

电路方程RCduCdt+uC=0uC(0)=U0 ; 电容电压 uC=U0e-tRCt≥0 ;时间常数 τ=RC

t=0-                                                  t≥0+

一阶电路的零状态响应

电路方程

RCduCdt+uC=uSuC(0)=0

uC=uCh+uCp=U(1-e-tRC) t≥0

时间常数τ=RC

t≤0-　　　　                           　　　t≥0+

一阶电路的全响应

电路方程CduCdt+uCR=iSuC(0+)=U0

全响应 uC=uCp+uCh=Ris+ke-tRC

uC=Ris⏟稳态响应+(U0-Ris)e-tRC⏟暂态响应 (t≥0)

uC=U0e-tRC⏟零输入响应+Ris(1-e-tRC)⏟零状态响应 (t≥0)

三、实验仪器

实验线路板

数字示波器

直流稳压电源

四、实验内容

1、熟悉仪器设备的使用及接线方法,并把不同数值的 R 、 C 串联连接的时间常数 τ 的计算值填入表。

|  | 20kΩ | 15kΩ | 10kΩ | 5.1kΩ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100μF | 2s | 1.5s | 1s | 0.51s |
| 47μF | 0.94s | 0.705s | 0.47s | 0.2397s |
| 10μF | 0.2s | 0.15s | 0.1s | 0.051s |
| 1μF | 0.02s | 0.015s | 0.01s | 0.0051s |

2、观察RC电路中的充放电电流、充放电电压波形

按图所示接线,调节电源电压为10V,取时间常数为0.51s。应用示波器观察电流波形时,把电阻两端电压接到示波器CH1(或CH2)输入端,可以观察到电容器充放电电流(即R两端电压)波形;分别用示波器的光标测量方法,测量 t=τ 时,电阻和电容上的电压。

五、现场实验的图片

电容充电电压                                                        电容充电电流

电容放电电压                                                        电容放电电流

六、实验数据处理分析

实验数据处理：

充电时，t=τ时电容电压UC=6.50V，电阻电压UR=3.50V。

理论值：UC理论=6.32V，δ=6.50-6.326.32×100%=2.85%；

UR理论=3.68V，δ=3.50-3.683.68×100%=-4.89%

放电时，t=τ时电容电压UC=3.50V，电阻电压UR=-3.75V。

理论值：UC理论=3.68V，δ=3.50-3.683.68×100%=-4.89%；

UR理论=-3.68V，δ=-3.75+3.68-3.68×100%=1.90%

误差分析：误差可能来源于使用光标测量的精度限制带来的误差。

对测得的四条曲线作图：

七、实验注意事项

- 在使用示波器时，正确选择各个按钮的参数，如Y轴衰减统一设置为2V/cm，X轴的扫描速率放在400ms等。

- 实验结果必须记录在毫米方格纸上。

- 仿真实验中，注意时间坐标轴的取法。

- 了解阶跃电压信号作用于一阶RC电路时，电路中电流、电压变化过程。

八、思考题

- 根据实验曲线的结果，说明RC电路充放电时电流、电压的变化规律及电路参数对其变化趋势的影响。

充电电压 UC0-=UC0+=0，增加速度逐渐变慢，4τ∼5τ时趋近于 US；

充电电流 IC0-=0，IC0+=USR，减小速度逐渐变慢，最终趋于0。

放电电压 UC0-=UC0+=US，减小速度逐渐变慢，最终趋于 0；

放电电流 IC0-=0，IC0+=-USR，增加速度逐渐变慢，最终趋于 0。

- 结合理论知识，试举例说明RC一阶电路在工程中的应用。

RC 一阶电路可以作为低通滤波器：在音频处理中，将电阻和电容串联，取电容两端的电压作为输出，可以滤除高频噪声，起到平滑信号的作用。

九、实验总结

在本实验中，使用示波器测量了RC电路充放电时的电压、电流变化规律。虽然一开始由于对示波器使用的不熟悉而消耗了较多时间，但后来还是顺利完成了实验，成功获取了RC电路充放电时的电压、电流变化曲线。

通过本实验，我掌握了电容器充放电过程中电流与电压的变化规律，以及电路参数对充放电过程的影响，还了解了动态电路的时间常数的意义和影响。