1.6.4 实验：二阶电路的响应

一、实验目的

- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。观察二阶电路在过阻尼、 临界阻尼和欠阻尼、无阻尼四种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。

- 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解参数对二阶响应的影响。

- 进一步掌握示波器的使用。

二、实验原理

- 二阶电路是指由二阶微分方程描述的动态电路。

- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程，微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等

- 二阶电路至少包含二个储能元件 (电感、电容) 的集中参数电路。

- 当动态电路进行换路时 (电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等），会产生过渡过程，通常称之为瞬态过程。

RLC串联电路是最简单的二阶电路, 如图 5.6.1 所示。可用下述线性二阶常微分方程描述:

&LCd2uCdt2+RCduCdt+uC=uS&d2uCdt2+RLduCdt+1LCuC=1LCuS

图5.6.1 RLC 串联电路

电路的初始值为 uC0- =U0, duCtdtt=0-=iL0-C=I0C

求解微分方程，得到uCt ，再依据 iCt =CduCtdt ，可求得iCt。RLC串联电路的零输入响应与零状态响应都与微分方程的系数有关, 即与元件参数有关。

定义: 阻尼系数 α=R2L, 谐振角频率 ω0=1LC

则二阶微分方程可改为：d2uCdt2+2αduCdt+ω02uC=ω02uS

特征方程：s2+2αs+ω02=0

特征根：s1=-α+α2-ω02, s2=-α-α2-ω02

根据特征根形式的不同，响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼响应四种情况。

设电路的参数为初始条件 uC0=U0、iL0-=0, 电源电压 uS=εt, 为阶跃激励，则有

- 当α>ω0R>2LC 时，s1、s2 均为不同的实根，响应波形是非振荡的，称为过阻尼响应。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uCt | uCt=U0 s1-s2 s1es2t-s2es1t | uCt=1-1 s1-s2 s1es2t-s2es1tεt |
| iLt | iLt=-U0 s1-s2Les1t-es2t | iLt=1 s1-s2Les1t-es2tεt |
| uLt=LdiLdt | uLt=-U0s1-s2s1es1t-s2es2t | uLt=1 s1-s2 s1es2t-s2es1tεt |

- 当 α=ω0R=2LC 时，s1、s2为两个相等的负实根，响应波形是非振荡的临界情况, 称为临界阻尼。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uCt | uCt=U0αt+1e-αt | uCt=1-1+αte-αtεt |
| iLt | iLt=-U0Lte-αt | iLt=1Lte-αtεt |
| uLt | uLt=LdiLdt=U0αt-1e-αt | uLt=LdiLdt=1-αte-αtεt |

- 当 α<ω0 (R<2LC)，s1 和 s2 为一对共轭复数根，响应波形是振荡衰减的，称为欠阻尼振荡，此时 ωd=ω02-α2， s1=-α+jωd，s2=-α-jωd， β=arctanαωd。 特征根的实部决定衰减的快慢，虚部决定振荡的快慢，称为欠阻尼响应。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uCt | uCt=ω0ωdU0e-αtcosωdt-β | uCt=1-ω0ωde-αtcosωdt-βεt |
| iLt | iLt=-U0ωdLe-αtsinωdt | iLt=1ωdLe-αtsinωdtεt |
| uLt | uLt=-ω0ωdU0e-αtcosωdt+β | uLt=ω0ωde-αtcosωdt+βεt |

- α=0，即电路参数满足 R=0 时，特征根 s1 和 s2 为一对共轭虚根，响应波形是不衰减的正弦规律振荡波形，此时 s1=jω0，s2=-jω0， β=arctan0=0，响应为一个正弦量，称为无阻尼响应。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uCt | uCt=U0cosωdt | uCt=1-cosωdtεt |
| iLt | iLt=-CU0ωde-αtsinωdtεt | iLt=Cωdsinωdtεt |
| uLt | uLt=-U0cosωdtεt | uLt=cosωdtεt |

三、实验仪器

信号发射器

数字示波器

电感线圈

电阻箱

电容箱

四、实验内容

1、取 C=0.01 μF 、 L=0.01 H，计算 R 的值，使暂态过程分别为：过阻尼、欠阻尼。分别按图 5.6.5 (a)、5.6.5 (b) 接线。信号源输出 ±8V 的方波，调节可变电阻箱。取合适的方波频率，使衰减振荡有足够的的时间减小到零。用示波器记录过阻尼、欠阻尼的电容电压和电流（电阻电压）波形。

2、利用欠阻尼响应的特点，测出ωd。

3、改变 C，使 C=0.1 μF 、 L=0.01 H，重复进行步骤 1的过程。

五、实验现场图片

| 临界阻尼电容电压图像（R=2kΩ） | 临界阻尼电流图像（R=2kΩ） |
| --- | --- |
| 欠阻尼电容电压图像（R=390Ω） | 欠阻尼电流图像（R=390Ω） |
| 过阻尼电容电压图像（R=3.9kΩ） | 过阻尼电流图像（R=3.9kΩ） |

六、实验数据处理分析

欠阻尼（R=390Ω）条件下，测得Td=6.4×10-5s，即ωd=2πTd=9.8×104rad/s。

七、实验注意事项

- 示波器观察电压必须注意接地的问题

- 信号源和示波器都有接地线，接入电源插座后，信号源和示波器接地点已经相连。因此，二者的输入线的黑夹子应夹在同一位置。

- 信号源的输出方波信号的周期需大于2倍的暂态响应时间

八、思考题

- 如何产生无阻尼振荡？如何产生放大振荡？当 R < 0 时，能放大到无穷大吗？

- 产生无阻尼振荡：理想情况下，一个只包含电感L和电容C，且初始储能的电路。

- 产生放大振荡：在电路中引入一个负电阻元件，且负电阻的绝对值大于电路中所有正电阻的等效值。

- 不能放大到无穷大，因为产生负电阻的电路总是由有源器件构成的，这些有源器件的工作电源是有限的。

- 若方波周期过短，过渡过程不能完成的波形会如何？

会形成平滑的浅锯齿波或三角波。

- RLC 串联电路在欠阻尼情况下，如果增加回路电阻，振荡衰减变快。那么在RLC并联的情况下呢？

根据对偶电路的规律，如果增加回路电阻，振荡衰减变慢。

- 在示波器显示屏上，如何测得二阶电路零输入响应欠阻尼状态的衰减常数和振荡频率？

衰减常数α：取相邻两个振荡峰值u1 和u2，由 u1u2=eαTd 有α=1Tdlnu1u2

振荡频率ωd：取相邻两个振荡最大值间隔为Td，ωd=2πTd

九、实验总结

在本实验中，我通过使用信号发生器产生方波，再使用示波器得到临界阻尼、欠阻尼、过阻尼状态下的电容电压、电流图像。实验中，由于导线较多，导致连接电路时消耗较多时间，且在调整示波器上显示的图像时也花费了一些时间，但最后还是成功得到了所需要的6张图片。

在本实验中，我通过观察二阶电路在过阻尼、 临界阻尼和欠阻尼三种情况下响应波形，加深了对二阶电路响应的认识和理解，了解了参数对二阶响应的影响，也让我能更熟练地使用示波器的。