1.9.5 实验：RLC串并联谐振电路

一、实验目的

- 学习测定RLC串联、并联电路的通用谐振曲线的方法,了解Q值对通用谐振曲线的影响。

- 通过对RLC串联电路的 UL(ω) 与 UC(ω) 的测量,了解电路的Q值意义。

- 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。

二、实验原理

RLC串联谐振

RLC串联电路接在频率可调的电源上，如图5.9.1所示，因电路阻抗随频率的变化而变化，所以电路的电流也在不断的变化，其表达式为：

I=UsZ=UsR2+ωL-1ωC2

图5.9.1 RLC串联电路

当 ωL-1ωC=0 时，电路处于电压谐振。

谐振角频率： ω0=1LC 谐振频率： f0=12πLC

因此，电路的谐振角频率或谐振频率取决于 L 、 C 值，而与 R 值无关。

电路谐振时，电路的阻抗呈阻性，电阻 R 上的电压等于电源电压且其端口电流与电压同相位，电路中的电流达到最大值即：

I0=USR

如果 ω<ω0 ，电路呈容性；如果 ω>ω0 ，电路呈感性。

谐振电路中，电感电压和电容电压与角频率的关系为：

UL=IωL=ωLUsR2+ωL-1ωC2

UC=I1ωC=UsωCR2+ωL-1ωC2

图5.9.2 RLC串联电路的 UL(ω) 与 UC(ω)

从理论上来说，谐振时 ω0L=1ω0C ，电感上的电压 UL 与电容上的电压 UC 数值相等，相位差为180°。

谐振时电感上的电压（或电容上的电压）与电源电压之比称电路的品质因数 Q ，即

Q=ULUS=UCUS=ω0LR=1ω0CR=1RLC

但实际上，由于电感存在一定的电阻（约 1~10Ω），实验中 UL 与 UC 的实测值不完全相等，且对 Q 值也有一定的影响，在实验中应引起注意。

RLC串联电路中电流与角频率的关系称电流的幅频特性，即：

I=UsR2+ωL-1ωC2=UsR1+Q2ωω0-ω0ω2

研究和比较不同参数电路的谐振特性，通常采用通用谐振曲线（电流比与角频率比）。其中， I0 为谐振时的电流值， η=ω/ω 。

II0=11+Q2ωω0-ω0ω2=11+Q2η-1η2

图5.9.3 不同 Q 值时的幅频特性

当 L 、 C 和 Us 一定时，不同的 R 值具有不同的 Q 值

通用谐振曲线可通过实验方法获得，在保持信号发生器输出电压恒定的状态下，改变信号发生器的输出频率，通过测量电阻 R 上的电压，从而计算出电路中的电流 I=UR/R 。

当电路谐振时，电阻 R 上的电压 UR 为最大值，这时函数发生器输出信号的频率即为电路的谐振频率，曲线如图5.9.4。

Q=1η2-η1

图5.9.4 通用谐振曲线

RL-C并联谐振电路

RL串联电路（即实际的电感线圈）和电容器并联的电路如图5.9.5所示。

电路的等效阻抗为： -j1ωC(R+jωL) 1- jR Z= RC RC R+ j @L- RC 1- j @LC RC R谐振条件： Rω0L=1ω0RC-ω0LR 化简： ω0C=ω0L(ω0L)2+R2

图5.9.5 RL-C并联谐振电路

并联谐振频率：

f0=12π1LC-R2L2=12πLC1-R2CL

上式表明由于线圈中具有电阻 R ， RL 与 C 并联谐振频率要低于串联谐振频率，而且在电阻值 R≥LC 时，将不存在 f0 ，即电路不会发生谐振。

并联谐振电路的品质因数为：

Q=ω0LR=LR2C-1

图5.9.6 并联谐振电路的相量图

在忽略电感线圈电阻对频率影响的条件下，RL与C并联谐振电路的通用谐振曲线与 |Z|/Z0 与角频率 ω/ω0 之间的关系一致。

UU0=|Z|Z0I=|Z|Z0=11+ωLR-1ωRC2=11+Q2ωω0-ω0ω2

RL与C并联的实验电路图如5.9.7，电感线圈内阻极小，在电路中串入了取样电阻。

改变输入信号的频率，并联谐振时，取样电阻上的电压最小。

图5.9.7 RL与C并联的实验电路图

三、实验仪器

信号发生器

数字万用表

电感线圈

可调电阻箱

可调电容箱

四、实验内容

RLC串联谐振电路测量1

按图5.9.1接线，给定 R1=400Ω ， L=0.1H， C=0.01μF ， US=1V 。保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率 f ，测出相应的 UR 、 UL 、 UC ，填入表5.9.1；记录实测的 f0 。

表5.9.1 RLC串联谐振电路测量数据表1（f0=4.94kHz, RL=12.96Ω）

| f/kHZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR1/mV | 278 | 442 | 646 | 752 | 758 | 714 | 587 | 426 | 301 |
| UL/mV | 1883 | 3376 | 5230 | 5931 | 5922 | 5458 | 4572 | 3532 | 2728 |
| UC/mV | 2696 | 3896 | 5292 | 5825 | 5811 | 5266 | 4178 | 2882 | 1916 |

RLC串联谐振电路测量2

改变R值，给定 R2=1kΩ ， L=0.1H， C=0.01μF ， US=1V 在保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率f，测出相应的 UR 、 UL|f=f0 、 UC|f=f0 ，填入表5.9.2；记录实测的 f0 。

表5.9.2 RLC串联谐振电路测量数据表2（f0=4.95kHz, RL=12.96Ω）

| f/kHZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR2/mV | 571 | 743 | 854 | 888 | 889 | 877 | 831 | 732 | 604 |
| UL/mV |  |  |  |  | 2871 |  |  |  |  |
| UC/mV |  |  |  |  | 2753 |  |  |  |  |

RL与C并联谐振电路测量

按图5.9.7接线，取 L=0.01H （内阻 RL=2.8Ω ）、 C=0.1μF 、取样电阻 r0=100Ω 。 US=1V ，调节信号的频率，当电路达到谐振状态，即取样电阻 r0 上的电压为最小，把数据填入表5.9.3；记录实测的 f0 。

表5.9.3 RL与C并联的测量数据表（f0=4.94kHz, RL=2.36Ω）

| f/kHZ | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | f0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ur0/mV | 117.90 | 60.06 | 19.75 | 9.97 | 6.56 | 33.23 | 56.97 | 90.85 | 132.57 |

五、现场实验的图片

六、实验数据处理分析

RLC串联谐振电路分析1

R1=400 Ω, L=0.1 H, C=0.01 μF, I0=Ua1R1=1.895 mA

| f/kHZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0=4.94 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/I0 | 0.367 | 0.583 | 0.852 | 0.992 | 1.000 | 0.942 | 0.774 | 0.562 | 0.397 |
| f/f0 | 0.810 | 0.891 | 0.951 | 0.992 | 1.000 | 1.032 | 1.073 | 1.134 | 1.215 |

Q理论=1R+RLLC=7.66，Q实验=2πf0LR+RL=7.52，相对误差δ=Q实验-Q理论Q理论×100%=-1.83%

RLC串联谐振电路分析2

R2=1 kΩ, L=0.1 H, C=0.01 μF, I0=Ua2R2=0.889 mA

| f/kHZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0=4.95 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/I0 | 0.642 | 0.836 | 0.961 | 0.999 | 1.000 | 0.987 | 0.935 | 0.823 | 0.679 |
| f/f0 | 0.808 | 0.889 | 0.949 | 0.990 | 1.000 | 1.030 | 1.071 | 1.131 | 1.212 |

Q理论=1R+RLLC=3.12，Q实验=2πf0LR+RL=3.07，相对误差δ=Q实验-Q理论Q理论×100%=-1.63%

RLC并联谐振电路分析

R0=100 Ω, L=0.01 H, C=0.1 μF, Z0=U3Ir0⋅r0=1.52×104 Ω

| f/kHZ | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | f0=4.94 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ¦Z¦/Z0 | 0.056 | 0.109 | 0.332 | 0.658 | 1.000 | 0.197 | 0.115 | 0.072 | 0.049 |
| f/f0 | 0.828 | 0.909 | 0.970 | 1.010 | 1.000 | 1.051 | 1.091 | 1.152 | 1.232 |

Q理论=1RLC=3.16，Q实验=2πf0LR=3.10，相对误差δ=Q实验-Q理论Q理论×100%=-1.90%

（绘图见附页）

七、实验注意事项

- 实验时,每次改变信号发生器的频率后,需检测其输出电压。如输出电压减小或增大,应重新调整信号发生器的输出电压。这样才能保持信号发生器的输出电压恒定不变!

- 实验前用万用表的电阻档测量电感线圈的内阻,并记录,备计算时品质因数时使用。

八、思考题

实验中,当谐振时, UC=UL 吗?为什么?

不完全相等，因为实验中电感存在内阻，使得其电压稍大。

根据实验结果说明Q值对谐振曲线的影响。

Q越大时，谐振曲线越尖，选择性越好。

试证明: Q=1η2-η1

∵II0=1+Q2η-1η2-12=12

∴Q2η-1η2=1

∴ η2+1η2=1Q2+2

∴η4-1Q2+2η2+1=0

∴η2-η12=1Q2

∴Q=1η2-η1

九、实验总结

在本实验中，我分别测量了RLC串联和RL与C并联的谐振电路在不同频率下的电压变化规律，之后对实验数据进行分析，计算出实验测得的品质因数Q，将其与理论值比较，误差均在1%左右，误差较小。

通过绘图，总结出了Q值越大，谐振曲线越尖，因而电路滤波的选择性越高的规律。

通过本实验，学习测定RLC串联、并联电路的通用谐振曲线的方法，了解了Q值对通用谐振曲线和意义，同时了解了电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。

附页：