一、实验目的

- 加深理解三相电路中线电压与相电压、线电流与相电流之间的关系。

- 掌握三相电路的正确连接方法及测量方法。

- 研究三相不对称负载为星形联结时,中心点的位移和中性线所起的作用。

二、 实验原理

三相电路的电源

三相电路是由三相电源供电的电路。三相电源能产生三个频率相同而相位互异的随时间按正弦函数变化的电动势。如果每相电动势的振幅相等、相位依次相差120°,则称为三相电动势。

当发电机转子按图示方向以ω匀速旋转时,三个绕组中就感应出随时间按正弦规律变化的三相电压,这三个绕组就相当于三个独立的正弦电压源。

三相对称电源:产生对称三相电动势且各相阻抗相等的电源。

uU&=Upmcosωt& UU&=Upm∠0∘uV&=Upmcos(ωt-120∘)& UV&=Upm∠-120∘uW&=Upmcos(ωt+120∘)& UW&=Upm∠120∘

当三相电动势的相序依次为：U(或称为U相)—V(或称为V相)—W(或称为W相)(也可看成V—W—U或W—U—V)时称为正序,反之称为负序或逆序。本实验都是在三相电源的相序为正序的情况下进行测量。

三相电路的负载

在三相电路中的对称三相负载和不对称负载。三相负载的连接方式:星形联结和三角形联结。在三相电路中,电源或负载各相的电压称为相电压,端线之间的电压称为线电压;流过电源或负载各相的电流称为相电流,流过各端线的电流称为线电流,流过中线的电流成为中线电流。

有三根端线,一根中线,称三相四线制;只有三根端线,不接中线,称三相三线制。

三相电路的联结 (星形联结)

&UUV=UU-UV=UU3∠30∘&UVW=UV-UW=UV3∠30∘&UWU=UW-UU=UW3∠30∘

星形联结(Y形联结)

当星形电源和负载都对称时

UL=3UPIL=IP

三相电路的联结 (三角形联结)

三角形联结(△形联结)

&IU'V'+IV'W'+IW'U'=0&IU+IV+IW=0&IU=IU'V'3∠-30∘&IV=IV'W'3∠-30∘&IW=IW'U'3∠-30∘

当三角形电源和负载都对称时 IL=3IPUL=UP

不对成三相电路

电源是三相对称的,三相负载不对称,即 ZU≠ZV≠ZW (相当于各相负载中分别有不同数量的电灯、电视机、电冰箱等),会出现中性点位移。

不接中线(S断开)

UNN=UUZU+UVZV+UWZW1ZU+1ZV+1ZW

三相电源的相序测定

三相电源的相序测定可根据中点位移的原理，用实验方法来测定。

UNN=jωCUU+UVR+UWRjωC+1R+1R≈(-0.2+j0.6)UU

图5.10.2 相序器电路

V相和W相白炽灯泡上的电压分别为UVN'=Uv-UNN'≈1.5∠-101.5∘UU UWN'=Uw-UNN'≈0.4∠138∘UU

因此,有 UVN'=1.5UU UWN'=0.4UU

若电容元件为U相,则白炽灯泡较亮的为V相,较暗的为W相。

三、实验仪器

电工实验台

自耦调压变压器

交流电流表

交流电压表

单相功率表

日光灯实验板

四、实验内容

1、测定三相电源的相序

按图5.10.2接线, C=4μF ,白炽灯的额定功率为40W、额定电压为220V;测定相序。观察白炽灯的亮度，如假定的相序与实际相序不符,则需调整电源与实验板的连接线,使实验板上V相的灯比W相的灯亮。

图5.10.2相序器电路

2、三相四线制,负载为星形联结

按图5.10.1接线,测量线电压、相电压、中心点位移电压、线电流、相电流、中线电流。注意:没有特殊说明的负载均为两只串联的40W白炽灯(以下类同)。

表5.10.1三相四线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A

| 三相负载情况 | UUV/V | UVW/V | UWU/V | UUN/V | UVN/V | UWN/V | UNN'/V | IU/A | IV/A | IW/A | IN/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载对称 | 392 | 390 | 389 | 224 | 224 | 223 | 0 | 0.125 | 0.127 | 0.122 | 0.0051 |
| U相为4μF电容 | 390 | 389 | 388 | 224 | 223 | 223 | 0 | 0.266 | 0.127 | 0.82 | 0.289 |

3、三相三线制,负载为星形联结

断开中线,在负载分别为下列情况下,测量相电压、中心点位移电压、相电流。

表5.10.2三相三线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A

| 三相负载情况 | UUN'/V | UVN'/V | UWN'/V | UNN'/V | IU/A | IV/A | IW/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载对称 | 222 | 222 | 225 | 3 | 0.125 | 0.126 | 0.123 |
| U相为4μF电容 | 216 | 429 | 209 | 202 | 0.250 | 0.177 | 0.118 |
| U相为开路 | 336 | 185 | 199 | 111 | 0 | 0.116 | 0.116 |

4、三相三线制,负载为三角形联结

按图5.10.3接线,在负载为下述情况下,测量线电流、相电流。

图5.10.3 负载三角形连接电路

画三相电路的负载星形联接时的电压与电流相量图步骤

- 画三相电源的相电压相量 UUN 、 UVN 、 UWN

- 确定N’点(若是四线制联接,直接进入步骤4)

- 画出三相负载的相电压相量、中心点位移电压相量 UUN UVN UWN UNN'

- 根据每相负载的性质画出相电流相量(三线制联接到此结束)

- 画出中性线电流 Io=IU+IV+IW

画三相电路的负载三角形联接时的电压与电流相量图步骤

- 画出三相负载相电压(即三相电源线电压)相量 UUV UVW UWU ２. 根据每相负载性质,画出相电流相量 IUV IVW IWU ３. 根据线电流与相邻两相的相电流关系,画出线电流相量

IU=IUV-IWUIV=IVW-IUVIW=IWU-IVW→IU⋅IV⋅IW

五、现场实验的图片

六、实验数据处理分析

七、实验注意事项

八、思考题

- 写出相序器的工作原理。

- 三相四线制有什么特点?在中线上否可安装保险丝?为什么?

- 三相负载为三角形连接时,当某一相的电源断开时,灯泡的亮度有何变化?为什么?

九、实验总结

本次实验围绕三相电路的电压、电流关系及负载联结特性展开，顺利完成了相序测定、星形与三角形负载联结等四项核心内容，达成了实验目的。实验中，我进一步理解了线电压与相电压、线电流与相电流的定量关系，掌握了三相电路的正确接线和测量方法，明确了中性线在不对称星形负载中的关键作用。

通过实操发现，对称负载星形联结时，线电压是相电压的√3倍，线电流等于相电流，中性线电流近似为零；断开中性线后，不对称负载会出现中性点位移，导致各相电压失衡。相序测定实验中，利用电容和白炽灯组成的相序器，根据灯泡亮度差异成功判断出三相电源正序。

本次实验也让我认识到规范接线和精准测量的重要性，接线错误会导致数据偏差甚至实验故障。通过整理实验数据、绘制相量图，我提升了实操能力和数据处理能力，对三相电路的理论知识有了更直观、深刻的掌握。