一、实验目的

- 测定无源线性电路的幅频特性。

- 理解和掌握低通、高通和带通网络的频率特性特性。

- 加深电路的频域特性理解。

二、实验原理

网络函数

电路的频域特性反映了电路对于不同的频率输入时,其正弦稳态响应的性质,一般用电路的网络函数 H(jω) 表示。

当电路的网络函数为输出电压与输入电压之比时,又称为电压传输特性。

低通电路

一阶RC低通电路如图所示

网络函数 (转移电压比) 的频率响应

H(jω)=U2U1=1jωCR+1jωC=11+jωRC

幅频特性

令 ω0=1RC　　　　 截止频率

则 H(jω)=11+jωω0=11+ωω02<-tan-1ωω0

幅频特性 |H(ω)|=11+ωω02

相频特性 φ(ω)=-tan-1ωω0

从幅频特性看,对同样振幅的输入电压而言,频率越高 ω↑ 输出电压越小 u2↓ 因此说,低频正弦信号比高频正弦信号容易通过这一电路,这样的电路称低通电路。

信号通过电路时,低频信号能通过,高频部分的信号被过滤,因此也称低通滤波器(LPF)。

人为规定 当 0<ω<ω0 时,信号能顺利通过电路;当 ω0<ω 时,信号不能通过电路。 在无线电技术中,常用分贝(dB) 作单位,其定义为:

H(ω)|dB=20lg|H(jω)|

其中 H(jω) 是网络函数, lg 是以10为底的对数(常用对数),即对网络函数的模取常用对数再乘20便得网络函数的分贝数。

H(jω)=12  ⇒  20lgH(jω)=-3dB

高通电路

简单的一阶滤波电路如图5.13.3,构成了高通滤波RC电路。

U2=U1R+1jωC×R=jωRC1+jωRC×U1

H(jω)=U2U1=jωRC1+jωRC=H(jω)∠ϕ(ω)

H(jω)=ωRC1+ωRC2=ωω01+ωω02

H(jω) 是幅频特性; ∠ϕ(ω) 是相频特性截止频率: ω0=1RC

图5.13.3 高通滤波电路 　　　　　　　 图5.13.4 高通电路幅频特性

带通电路

带通滤波RC电路如图5.13.5所示,它由高通电路和低通电路两部分组成,如这两个电路的截止频率分别是 ω1 和 ω2 ,并且 ω2≫ω1 ,则它的传输特性如图5.13.6所示。

图5.13.5 带通滤波电路 　　　　　　　　　　 图5.13.6 带通电路幅频特性

三、实验仪器

信号发生器

数字万用表

可调电阻箱

可调电容箱

RC 电路实验板

四、实验内容

实验内容

1、测量低通滤波电路的幅频特性

按图5.13.1接线,图中元件取 R=8kΩ , C=0.01μF ,输入信号为正弦信号,输入信号的电压为1V(有效值)。测量输电压及截止频率,将数据填入表内。

| f/Hz | 200 | 500 | 1k | 1.5k | f0 | 2k | 3k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0/V | 0.99 | 0.96 | 0.876 | 0.774 | 0.707Ui | 0.677 | 0.525 | 0.348 | 0.184 |

f0=( 1840)Hz

2、测量高通滤波电路的幅频特性

按图 5.13.2 接线,图中元件 R=4kΩ , C=0.1μF ,输入信号为正弦信号,输入信号的电压为1V(有效值)。测量输电压及截止频率,将数据填入表内。

| f/Hz | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | f0 | 500 | 1k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0/V | 0.245 | 0.354 | 0.450 | 0.532 | 0.601 | 0.707Ui | 0.778 | 0.921 | 0.988 | 0.990 |

f0= （401 ）Hz

3、测量带通滤波电路的幅频特性

按图5.13.5接线,图中 R1=4kΩ 、 R2=8kΩ 、 C1=0.1μF 、 C2=0.01μF ,输入信号为正弦信号,输入信号的电压为1V(有效值)。测量输电压及上限截止频率、下限截止频率和中心频率,将数据填入表内。

带通双口电路幅频特性数据表格

| f / Hz | 50 | 100 | 200 | f1=266 | 400 | 500 | f0=834 | 1k | 2k | f2=2673 | 3k | 5k | 10k |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U0/V | 0.122 | 0.242 | 0.434 | 0.707 | 0.646 | 0.696 | 0.707 | 0.740 | 0.616 | 0.707 | 0.490 | 0.332 | 0.177 |

五、现场实验的图片

六、实验数据处理分析

七、实验注意事项

1、每次改变频率后，输入信号的幅值保持不变

2、测量师，交流毫伏表的“地”，功率发生器的“地”、以及电路的“地”必须接在一起。（实际过程不用）

八、思考题

在RC低通滤波电路中的电阻两端作为输出,可以得到与RC 高通滤波电路一致的结果吗?为什么?

测量电路传输特性有什么意义?

九、实验总结

本次实验主要测定无源线性电路幅频特性，深入学习一阶 RC 低通、高通、带通电路的频率特性，加深对电路频域分析的理解。实验依据网络函数与电压传输特性，分析各类滤波电路的幅频、相频表达式，明确截止频率ω0​=RC1​的物理意义。

实验可知，RC 低通电路允许低频信号通过，高频信号衰减，随频率升高输出幅值逐渐减小；高通电路则相反，高频信号易通过，低频信号被抑制。带通电路由高低通电路级联构成，仅允许中间频段信号顺利传输。同时掌握了增益分贝值计算，幅值下降至最大值2​1​时对应 - 3dB 截止频率。

实验过程验证了理论公式的变化规律，掌握了频率特性曲线特点。同时也认识到元件参数、测量误差会对实验数据产生细微偏差。通过本次实验，熟练掌握不同滤波电路的工作特点、频率变化规律，能够区分三类电路的选频作用，完成了本次实验全部学习目标。