一、实验目的

- 了解动态电路的时间常数的意义和影响。观察二阶电路在过阻尼、 临界阻尼和欠阻尼、无阻尼四种情况下响应波形，加深对二阶电路响应的认识和理解。

- 学习用实验的方法来研究二阶动态电路的响应，了解参数对二阶响应的影响。

- 进一步掌握示波器的使用。

二、实验原理

- 二阶电路是指由二阶微分方程描述的动态电路。

- 描述动态电路的方程是常系数线性微分方程，微分方程的阶数与动态电路中独立储能元件数相等

- 二阶电路至少包含二个储能元件 (电感、电容) 的集中参数电路。

- 当动态电路进行换路时 (电路接通、断开等结构改变、元件的参数改变等），会产生过渡过程，通常称之为瞬态过程。

RLC串联电路是最简单的二阶电路, 如图 5.6.1 所示。可用下述线性二阶常微分方程描述:

&LCd2uCdt2+RCduCdt+uC=uS&d2uCdt2+RLduCdt+1LCuC=1LCuS

图5.6.1 RLC 串联电路

电路的初始值为uC0-=U0, duCtdtt=0-=iL0-C=I0C

求解微分方程，得到uCt，再依据iCt=CduCtdt，可求得iCt。

RLC串联电路的零输入响应与零状态响应都与微分方程的系数有关, 即与元件参数有关。

定义: 阻尼系数α=R2 L,谐振角频率ω0=1LC

则二阶微分方程 可改为: d2uCdt2+2αduCdt+ω02uC=ω02uS

特征方程：s2+2αs+ω02=0

特征根：s1=-α+α2-ω02, s2=-α-α2-ω02

根据特征根形式的不同，响应分为过阻尼、临界阻尼、欠阻尼和无阻尼响应四种情况。

设电路的参数为初始条件uC0=U0、iL0-=0,电源电压uS=εt, 为阶跃激励，则有

- 当α>ω0R>2LC时，s1、s2均为不同的实根，响应波形是非振荡的, 称为过阻尼响应。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uCt | uCt=U0 s1-s2 s1es2t-s2es1t | uCt=1-1 s1-s2 s1es2t-s2es1tεt |
| iLt | iLt=-U0 s1-s2Les1t-es2t | iLt=1 s1-s2Les1t-es2tεt |
| uLt=LdiLdt | uLt=-U0s1-s2s1es1t-s2es2t | uLt=1 s1-s2 s1es1t-s2es2tεt |

- 当α=ω0R=2LC时，s1和s2为两个相等的负实根，响应波形是非振荡的临界情况, 称为临界阻尼。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uC(t) | uC(t)=U0(αt+1)e-αt | uC(t)=1-(1+αt)e-αtε(t) |
| iL(t) | iL(t)=-U0Lte-αt | iL(t)=1Lte-αtε(t) |
| uL(t)=LdiLdt | uL(t)=U0(αt-1)e-αt | uL(t)=(1-αt)e-αtε(t) |

当α<ω0(R<2LC)，s1和s2为一对共轭复数根，响应波形是振荡衰减的，称为欠阻尼振荡，此时 ωd=ω02-α2， s1=-α+jωd，s2=-α-jωd， β=arctanαωd。 特征根的实部决定衰减的快慢，虚部决定振荡的快慢，称为欠阻尼响应。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uC(t) | uC(t)=ωoωdU0e-αtcos(ωdt-β) | uC(t)=1-ωoωde-αtcos(ωdt-β)ε(t) |
| iL(t) | iL(t)=-U0ωdLe-αtsin(ωdt) | iL(t)=1ωdLe-αtsin(ωdt)ε(t) |
| uL(t)=LdiLdt | uL(t)=-ωoωdU0e-αtcos(ωdt+β) | uL(t)=ωoωde-αtcos(ωdt+β)ε(t) |

α=0，即电路参数满足R=0时，特征根s1和s2为一对共轭虚根，响应波形是不衰减的正弦规律振荡波形，此时 s1=jω0，s2=-jω0， β=arctan0=0，响应为一个正弦量，称为无阻尼响应。

|  | 零输入响应 | 零状态响应 |
| --- | --- | --- |
| uC(t) | uC(t)=U0cosωdt | uC(t)=(1-cosωdt)ε(t) |
| iL(t) | iL(t)=-CU0ωde-αtsin(ωdt)ε(t) | iL(t)=(Cωdsinωdt)ε(t) |
| uL(t)=LdiLdt | uL(t)=-U0cos(ωdt)ε(t) | uL(t)=cos(ωdt)ε(t) |

三、实验仪器

信号发射器

数字示波器

电感线圈

电阻箱

电容箱

四、实验内容

1、取 C=0.01 μF、L=0.01 H，计算 R 的值，使暂态过程分别为：过阻尼、欠阻尼。分别按图 5.6.5 (a)、5.6.5 (b) 接线。信号源输出 ±8 V 的方波，调节可变电阻箱。取合适的方波频率，使衰减振荡有足够的的时间减小到零。用示波器记录过阻尼、欠阻尼的电容电压和电流（电阻电压）波形。

2、利用欠阻尼响应的特点，测出 ωd。

3、改变 C，使 C=0.1 μF、L=0.01 H，重复进行步骤 1的过程。

五、实验现场图片

Uc过阻尼

Uc欠阻尼

前两张图为C=0.1μF,L=0.01H

过阻尼R=4000 Ω，欠阻尼R=400Ω

U_R过阻尼

U_R欠阻尼

后两张图同C=0.01μF,L=0.01H

过阻尼R=4000Ω，欠阻尼R=400Ω

六、实验数据处理分析

七、实验注意事项

- 示波器观察电压必须注意接地的问题

- 信号源和示波器都有接地线，接入电源插座后，信号源和示波器接地点已经相连。因此，二者的输入线的黑夹子应夹在同一位置。

- 信号源的输出方波信号的周期需大于2倍的暂态响应时间

八、思考题

- 如何产生无阻尼振荡？如何产生放大振荡？当 R<0 时，能放大到无穷大吗？

- 若方波周期过短，过渡过程不能完成的波形会如何？

- RLC 串联电路在欠阻尼情况下，如果增加回路电阻，振荡衰减变快。那么在 RLC 并联的情况下呢？

- 在示波器显示屏上，如何测得二阶电路零输入响应欠阻尼状态的衰减常数和振荡频率？

九、实验总结

本次实验，我主要目的是了解动态电路时间常数的意义，观察二阶电路四种响应波形，掌握实验研究方法并熟练使用示波器。通过实操，我深入理解了二阶电路由二阶微分方程描述，其响应与电感、电容等储能元件及电路参数密切相关。

实验中，我研究了RLC串联电路，明确了阻尼系数和谐振角频率的定义及计算方法，通过改变电路参数，分别观察到过阻尼、临界阻尼、欠阻尼的响应波形，清晰区分了各状态下非振荡与振荡响应的差异。同时，我进一步熟练了示波器的操作技巧，学会了通过波形分析电路响应特性。

此次实验让我直观认识到参数对二阶电路响应的影响，巩固了理论知识，提升了实操与数据分析能力。实验中也发现了操作细节的重要性，后续会更加注重参数调节的准确性，确保实验数据与波形的可靠性。