一、实验目的

- 学习测定RLC串联、并联电路的通用谐振曲线的方法,了解Q值对通用谐振曲线的影响。

- 通过对RLC串联电路的 UL(ω) 与 UC(ω) 的测量,了解电路的Q值意义。

- 了解电路参数对谐振曲线形状及谐振频率的影响。

二、实验原理

RLC串联谐振

RLC串联电路接在频率可调的电源上，如图5.9.1所示，因电路阻抗随频率的变化而变化，所以电路的电流也在不断的变化，其表达式为：

I=UsZ=UsR2+ωL-1ωC2

图5.9.1 RLC串联电路

当 ωL-1ωC=0 时，电路处于电压谐振。

谐振角频率： ω0=1LC 谐振频率： f0=12πLC

因此，电路的谐振角频率或谐振频率取决于 L 、 C 值，而与 R 值无关。

电路谐振时，电路的阻抗呈阻性，电阻 R 上的电压等于电源电压且其端口电流与电压同相位，电路中的电流达到最大值即：

I0=USR

如果 ω<ω0 ，电路呈容性；如果 ω>ω0 ，电路呈感性。

谐振电路中，电感电压和电容电压与角频率的关系为：

UL=IωL=ωLUsR2+ωL-1ωC2

UC=I1ωC=UsωCR2+ωL-1ωC2

图5.9.2 RLC串联电路的 UL(ω) 与 UC(ω)

从理论上来说，谐振时 ω0L=1ω0C ，电感上的电压 UL 与电容上的电压 UC 数值相等，相位差为 180∘ 。

谐振时电感上的电压（或电容上的电压）与电源电压之比称电路的品质因数 Q ，即

Q=ULUS=UCUS=ω0LR=1ω0CR=1RLC

但实际上，由于电感存在一定的电阻（约 1∼10Ω ），实验中 UL 与 UC 的实测值不完全相等，且对 Q 值也有一定的影响，在实验中应引起注意。

RLC串联电路中电流与角频率的关系称电流的幅频特性，即：

I=UsR2+ωL-1ωC2=UsR1+Q2ωω0-ω0ω2

研究和比较不同参数电路的谐振特性，通常采用通用谐振曲线（电流比与角频率比）。其中， I0 为谐振时的电流值， η=ωω0

。

II0=11+Q2ωω0-ω0ω2=11+Q2η-1η2

图5.9.3 不同 Q 值时的幅频特性

当 L 、 C 和 Us 一定时，不同的 R 值具有不同的 Q 值

通用谐振曲线可通过实验方法获得，在保持信号发生器输出电压恒定的状态下，改变信号发生器的输出频率，通过测量电阻 R 上的电压，从而计算出电路中的电流 I=UR/R 。

当电路谐振时，电阻 R 上的电压 UR 为最大值，这时函数发生器输出信号的频率即为电路的谐振频率，曲线如图5.9.4。

Q=1η2-η1

图5.9.4 通用谐振曲线

RL-C并联谐振电路

RL串联电路（即实际的电感线圈）和电容器并联的电路如图5.9.5所示。

电路的等效阻抗为：

Z=-j1ωC(R+jωL)R+jωL-1ωC=LRC⋅1-jRωL1-j1ωRC-ωLR

谐振条件： Rω0L=1ω0RC-ω0LR 化简： ω0C=ω0L(ω0L)2+R2

图5.9.5 RL-C并联谐振电路

并联谐振频率：

f0=12π1LC-R2L2=12πLC1-R2CL

上式表明由于线圈中具有电阻 R ， RL 与 C 并联谐振频率要低于串联谐振频率，而且在电阻值 R≥LC 时，将不存在 f0 ，即电路不会发生谐振。

并联谐振电路的品质因数为：

Q=ω0LR=LR2C-1

图5.9.6 并联谐振电路的相量图

在忽略电感线圈电阻对频率影响的条件下，RL与C并联谐振电路的通用谐振曲线与 |Z|/Z0 与角频率 ω/ω0 之间的关系一致。

UU0=|Z|Z0I=|Z|Z0=11+ωLR-1ωRC2=11+Q2ωω0-ω0ω2

RL与C并联的实验电路图如5.9.7，电感线圈内阻极小，在电路中串入了取样电阻。

改变输入信号的频率，并联谐振时，取样电阻上的电压最小。

图5.9.7 RL与C并联的实验电路图

三、实验仪器

信号发生器

数字万用表

电感线圈

可调电阻箱（不要用电阻箱，用板子）

可调电容箱

四、实验内容

RLC串联谐振电路测量1

按图5.9.1接线，给定 R1=400Ω ， L=0.1H （内阻 RL=15.5Ω ）， C=0.01μF ， US=1V 。保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率 f ，测出相应的 UR 、 UL 、 UC ，填入表5.9.1；记录实测的 f0 。

表5.9.1RLC串联谐振电路测量数据表1

| f/k HZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR1/mV | 261.55 | 407.99 | 599.5 | 732.01 | 760.13 | 745.6 | 633.82 | 457.96 | 318.6 |
| UL/mV | 1742.3 | 3049.2 | 4444.6 | 5592.5 | 5961.3 | 5480.9 | 5149.2 | 3949.0 | 2946.5 |
| UC/mV | 2587.2 | 3662.3 | 5006.7 | 5975.2 | 5842.0 | 5488.8 | 4365.2 | 3183.1 | 2078.8 |

RLC串联谐振电路测量2

改变R值，给定 R2=1kΩ ， L=0.1H （内阻 RL=15.5Ω ）， C=0.01μF ， US=1V 在保持输入信号恒定的情况下，改变输出频率f，测出相应的 UR 、 UL|f=f0 、 UC|f=f0 ，填入表5.9.2；记录实测的 f0 。

表5.9.2RLC串联谐振电路测量数据表2

| f/k HZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UR2/mV | 545.51 | 716.4 | 832.8 | 882.39 | 890.29 | 887.11 | 850.17 | 755.08 | 621.07 |
| UL/mV |  |  |  |  | 280.94 |  |  |  |  |
| UC/mV |  |  |  |  | 2621.2 |  |  |  |  |

RL与C并联谐振电路测量

按图5.9.7接线，取 L=0.01H （内阻 RL=2.8Ω ）、 C=0.1μF 、取样电阻 r0=100Ω 。 US=1V ，调节信号的频率，当电路达到谐振状态，即取样电阻 r0 上的电压为最小，把数据填入表5.9.3；记录实测的 f0 。

图5.9.8 RL与C并联的实验电路图

| f/k HZ | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | f0 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ur0/mV | 122.22 | 65.03 | 25.97 | 11.638 | 11.352 | 29.72 | 52.636 | 86.232 | 128.12 |

RLC串联谐振电路分析1

R1=400 Ω, L=0.1 H, C=0.01 μF, I0=1.831 mA

| f/k HZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0=5.03 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/I0 | 0.357 | 0.557 | 0.819 | 0.999 | 1.03 | 1.018 | 0.864 | 0.625 | 0.435 |
| f/f0 | 0.795 | 0.875 | 0.934 | 0.974 | 1 | 1.014 | 1.053 | 1.113 | 1.193 |

RLC串联谐振电路分析2

R2=1 kΩ, L=0.1 H, C=0.01 μF, I0=Ua2R2=0.8903 mA

| f/k HZ | 4.0 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | f0=4.99 | 5.1 | 5.3 | 5.6 | 6.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/I0 | 0.613 | 0.805 | 0.935 | 0.991 | 1 | 0.996 | 0.955 | 0.848 | 0.698 |
| f/f0 | 0.795 | 0.875 | 0.934 | 0.974 | 1 | 1.014 | 1.053 | 1.113 | 1.193 |

RLC并联谐振电路分析

R0=100 kΩ, L=0.01 H, C=0.1 μF, Z0=U3Ir0⋅r0=0.8809×104 Ω

| f/k HZ | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 5 | f0=4.98 | 5.2 | 5.4 | 5.7 | 6.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ∥Z∥/Z0 | 0.0929 | 0.175 | 0.437 | 0.975 | 1 | 0.382 | 0.216 | 0.132 | 0.0886 |
| f/f0 | 0.823 | 0.9036 | 0.964 | 1.004 | 1 | 1.044 | 1.084 | 1.144 | 1.225 |

五、现场实验的图片

六、实验数据处理分析

七、实验注意事项

- 实验时,每次改变信号发生器的频率后,需检测其输出电压。如输出电压减小或增大,应重新调整信号发生器的输出电压。这样才能保持信号发生器的输出电压恒定不变!

- 实验前用万用表的电阻档测量电感线圈的内阻,并记录,备计算时品质因数时使用。

八、思考题

实验中,当谐振时, UC=UL 吗?为什么?

根据实验结果说明Q值对谐振曲线的影响。

试证明: Q=1η2-η1

九、实验总结

本次实验完成 RLC 串联、并联谐振特性测试，测量不同频率下电路电流、取样电阻电压、等效阻抗，确定电路谐振频率，对比分析谐振规律与品质因数影响。实验测得串联谐振时电流达到最大值，并联谐振等效阻抗最大、取样电阻电压最小，实测谐振频率与理论计算值基本吻合，存在微小误差源于元件参数偏差、导线寄生参数及仪器测量误差。

串联谐振中，电感与电容电压大小近似相等、相位相反，理论上UL​=UC​，但因电感存在内阻，二者幅值略有偏差。对比两组串联实验数据可知，回路总电阻越小，品质因数Q越高，谐振曲线越尖锐，选频特性越好；电阻越大，Q值越小，曲线越平缓，选频能力变差。

实验过程中需保持信号源输出电压恒定，每次调频后及时校准幅值，同时测量电感内阻用于参数计算。整体实验验证了 RLC 串、并联谐振条件、电压电流特性及品质因数对谐振曲线的影响规律。