一、一阶电路响应

1.时间常数=?，观察电路充放电电压应测?电流应测？

2.两个电路图，t=0.1s,t=0.5

3.接线

4.观察示波器

5.画方格纸

6.让老师看

注意标度，坐标轴名称，图名称

实验快一点，交得慢一点。这是亲爱的监考老师说滴

二、高通+RLC谐振

1.画实验电路图

2.接线

3.高通实验测输出电压和截止频率数据表

4.RLC串联谐振实验测电阻电压数据表

5.计算高通电路截止频率，RLC串联谐振频率（公式）

6.计算RLC串联电路品质因数并与理论值对比

7.单对数纸画高通幅频特性曲线

8.方格纸画谐振曲线

三、三相功率测量

1.画出三瓦二瓦的接线图

2.画出电路图并连线（某项为电容、某项为短路等等，variable）

3.设计表格计算总功率

4.三相四线可以用二瓦么？为什么？

四、基电实验特勒根的题目

1、简述特勒跟定里第二定理

2、画出实验电路图和有向图

3、自拟表格并测出数据

4、验证特勒根定理第二定理

5、电压表什么情形时总显示1（大概意思是这样），指出电流表右下角的符号各代表的意

思（至少三个）。（重点题，在实验教材上有说明，要背一下）

五、三相

第一题：简述相序器工作原理

第二题：画电路图 （三相三线 星形 三相四线 三相三线三角形）

第三题：设计表格，按电路图接线，测量电压和电流

第四题：叙述实验注意事项

第五题：画出三角形连接（WZ相为4微法）的电流电压向量图

六、叠加定理

第一题：简述叠加定理

对一个线性电路来讲，由几个独立电源共同作用所引起的响应恒等于各个独立电源独立所用时所引起的响应之和。（适用于含受控源的线性电路）

第二题：实验验证叠加定理

第三题：用开路电压，短路电流求等效电阻，并与理论值比较

第四题：简述注意事项

注意电流与电压的实际方向。与参考方向一致为正，否则为副。

第五题：说明电流表上符号的含义（实验书 P22~23）

对了，据统计，昨天和今天考强电的是一班和二班，明后天三四班考强电可能性非常非常

大！！！ 一天中两场考试的强电内容应该是一样的，所以后考的同学可以提前去，看看前

一班考的是什么

七、三相

13:45开考2:20做完 这效率！

分享三相电机经

1.叙述相序器原理（5分）

2.画电路图。三种各一个（15分）

3.数据（30分）

4.注意事项（5分）

5.画出相量图。三线三角形C相4uF（5分）

八、一阶电路响应

今天比较爽，抽到了一阶电路，发一张题目一张答题纸一张坐标纸画图。

第一题填空，都是比较基础的东西，什么时间常数的表达式，时间常数越大电路过渡时间

越长，测充放电流测R两端，测重放电压测C两端等等。

第二个是画电路图，要求时间常数分别为0.15s和0.5s的。

后面就是接线+示波然后画图了，示波器老师变过的，要按照试卷上的要求自己调好。然后

随便调一个充放电波形给老师看看，把图画好就搞定了。

这个实验难点的话一个就是调示波器之前要看看，另一个就是画图的细节，坐标轴要标清

楚，每幅图画的什么曲线要写清楚，然后就是关键的三个点（起始，一倍时间常数，4-5倍

时间常数）要画到位就好。

其他就没什么了，这个实验确实算比较简单的了～

九、提高感性负载的功率因数

1、简述提高功率因数的原理，并用向量图解释。

2、画出功率表的接线电路。

3、画出日光灯的接线电路。

4、测量数据电容在0-7F……（要求和实验书上一样）。

5、算功率因数，分析结果。

6、算日光灯等效电阻和电感。

十、互易定理

1.简述互易定理以及适用范围

一个具有互易性的电路，在单一激励下产生的响应，当响应和激励互换位置时，其比值保持不变，一般只有那些不含受控源，独立电源，和回转器的线性定常无源双口电路，才具有互易行。

互易定理的三种形式：

2.说明既可以当电压源又可以当电流源那个东西的使用方法

3.设计电路验证互易定理1和3,画出电路图

4.自制表格记录数据

5.把某个电阻换成2级管,验证互易定理1是否成立

6.为什么电压表示数总为1,简述电流表各个符号含义(至少3个)

（要记住互易定理的分子分母到底是什么）

十一、戴维南

1 详见书上172页图5.3.1

简述戴维南定理...(印的就是戴维南）

一个二端口线性电阻性网络，其多个电源共同作用产生的零状态响应等于单个电源作用时产生的零状态响应之和。

2 Us1为20V，Us2为10V，150欧姆的R5为外接电阻貌似，要你求那个二端口

电阻性电路的等效电阻之类的。并与理论值比较。

3 画出二端口网络的等效电路图。并且测出流过R5的电流

4 给你一排Rl 50 60 80 100 Ri 130 160 190 220（貌似）让你求在此负载下的端口电流和端口电压，并且算出功率。要求自己做表格，测量，计算，并且画出端口特性图。

5 注意事项

十二、三相

1.简述相序器的原理

2.画出1.三线制星型，一项接电容

2.三线制星型，一项开路

3.三角形，一项开路的电路图

3.接线，测数据（要测中性点位移电压）

4.简述注意事项

5.画出向量图

十三、叠加定理 戴维宁

1。简述叠加原理

2。书上叠加的电路图已给出，测AB BC电流 AC电压是否满足叠加，自制表格 测数据 整理

数据并分析

3。把2中电路的BC断路，求从BC看进去的等效电阻 并与理论值比较

4。注意事项

哦 还有一个填空，双路电源的连接方式有几种，本实验是那一种

总体来说比较简单吧

希望后面考基电的童鞋们加油

十四、

今天晚上是有两个组考特勒根，一个组考一阶电路充放电，一个组考强电三相电路功率测

量，因为最近rp太好，于是抽到了特勒根。。。

题目和往年的估计除了数据没有任何差别。。。

1、简述特勒跟第二定理以及特勒根定理的适用范围

2、画出实验电路图和有向图

3、自拟表格并测出数据

4、验证特勒根定理第二定理

5、电压表什么情形时总显示1（大概意思是这样），指出电流表右下角的符号各代表的意

思（至少三个）。

超量程的时候总是显示1

前两天都复习强电了，特勒根一点没看。。。以至于差点忘了特勒根定理是啥~

还好最后数据验证出来很接近0~

这样应该就差不多了吧~

离收卷还有半个小时的时候老师过来看我的卷子= =。。。他说，最后一个题还可以继续猜

，嗯，于是我又猜了两个全部果断猜错了~\(≧▽≦)/~

提醒一下接下来的同学们哈~

如果实在弄不来的话就求助老师~扣五分总比都不会做要好很多。。。

我们班有一些同学不知道电压表什么时候总显示1，于是老师最后balabala说了蛮多的，也不知道那几个同学有没有听懂这言外之意。。。

这种验证定理的实验应该是只要实验数据最后能验证出来就OK了吧。。。我猜的~

昨天17：30考强电的题目是三相电路的电压和电流测量，据说是只给了测量数据并记录，

并没有告诉要测什么，建议大家把实验书上面的那个表格好好看一看要测些什么。。。我

同学昨天考三相的还说有莫名其妙爆保险丝的现象。。。希望大家小心为好，嗯。。。

总之实验书要好好看呀~往年的题目也要好好看呀~基本都是往年的原题。。。最多变参数

什么的。。。

还有。。。其实弱电的实验蛮多的，抽到弱电的概率也蛮大的，所以大家不要把复习重心

全放在强电上。。。我就是这样悲剧了= =。。。

十五、特勒跟定理

只强调重点：

1）两个电路的有向图不一样，注意数据的正负修正！

2）最后一题，就是那个写电流表右下角各个参数的，回去看：

a，磁电系

b，直流

c，以标度尺长度百分数的准确度级别

d，标度尺位置为水平的

e，绝缘强度实验电压为500v

十六、三相电路的功率测量

不算太难

二瓦计三瓦计的电路图要记牢

注意几点即可：

1.测量：用二瓦计、三瓦计测三相三线制、三角形联结

2.最后一问：三瓦计测量的功率会不会出现负值

PS:一定要注意二瓦计插前面的孔,三瓦计要插后面的孔，血的教训~~~~~~