叠加定理和戴维宁定理

叠加定理实验中将独立电源置零的方法给实验带来的影响：短接电压源，使得电路内阻减小，测得电流偏大

电流表和电压表内阻对实验的影响：电流表内阻分压，电压表内阻分流，给电流电压测定带来偏差

应用戴维宁定理时应注意：线性电路，且等效部分与其他部分间无耦合关系

测量含源二端的入端等效电阻可以使用的其他方法：接入可调电阻，电阻两端分压为开路电压一半时阻值与等效电阻相等

特勒根定理和互易定理

特勒根定理的适用范围：集中参数电路，并且有向图相同的一个或两个电路

互易定理的适用范围：不含独立源、受控源的线性定常电路

特勒根定理和互易定理的联系：互易定理可由特勒根定理推到得到；特勒根适用范围更大

一阶电路

第一题略

RC一阶电路在工程中应用：低通滤波和高通滤波；电阻两端高通，电容两端低通

二阶电路

产生无阻尼振荡：可将R短路

产生放大振荡：由欠阻尼公式可得应当减小alpha的值，alpha=R/2L，应当减小R，增大L

R<0会损坏电路和元件；理论上R<0供能可以做到

方波周期过短，只能观察到部分波形，不能趋近稳态

RLC并联电路alpha=1/2RC，振荡频率Wd=(Wo^2-alpha^2)^1/2；R上升，衰减变慢，振荡变快

欠阻尼衰减常数alpha=1/Td*ln(U1m-U2m)

振荡频率：f=1/Td

交流参数的测量

问题一可以，过程略

测定负载性质的其他方法：可以并联一个电容，看电流变化情况

问题三略

提高感性负载的功率因数：

根据电流表读数判断功率因数==1？电流最小时

缺少启辉器：用开关代替；先闭合一会再断开，注意安全

三相电路的电压电流

相序器工作原理：计算得出正序情况下V相电压幅值大于W相

三相四线制特点：中线电流为三相电流之和；三相互不影响

不能安装保险丝：若中线熔断，负载相电压不对称，容易损伤元件

负载三角形连接：与其相连的灯泡串联变暗；另一个不受影响

三相电路功率

三瓦计测量一般不会出现负值：只要负载阻抗实部为正

二瓦计测量可能出现负值：相位差绝对值大于90度时（如答hhh

RLC串并联谐振

不等于；L有内阻

Q越大，波形越集中，形状越窄凸；Q越小，波形越分散，形状越宽平

证明：给了公式就证，没给的话就放

电路的频率特性

测量网格传输特性的意义：帮助人们利用不同网格的不同特性，应用于滤波等方面

实验中的误差由哪些因素引起：

截止频率主观取得；元件与标定值之间的差和内阻；改变电源频率时电源电压会变化，会造成误差